# Anleitung für Floor Plan Standard

# ZWECK

Diese Anleitung definiert die verbindlichen Vorgaben für alle Floor Plans und Grundrisse, die im Auftrag der Propus GmbH (6300 Zug) erstellt werden.

Sie regelt die Berechnung der Nettowohnfläche nach Schweizer Konvention sowie die einheitliche Beschriftung und das Layout der Pläne.

# QUELLE DER FLÄCHENANGABEN

Sämtliche Flächenangaben (m²) und Raumbezeichnungen werden 1:1 aus dem Original-Architektenplan übernommen.

Verbindliche Quellen in absteigender Priorität

Architekten-Bauplan (BF-Werte = Bodenfläche, lichte Innenfläche)

Vermessungsdaten vom Termin vor Ort

Niemals geschätzt oder aus Massangaben hochgerechnet

⚠️  Wenn die Massangabe (z. B. 4.18 m × 5.47 m) nicht der Bauplan-Fläche entspricht, ist immer die Bauplan-Fläche massgebend. Der Raum ist möglicherweise nicht rechteckig.

# NETTOWOHNFLÄCHE (NWF)

Die Nettowohnfläche wird vom Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) definiert und entspricht in der SIA-Norm 416 der Nettogeschossfläche (NGF).

Gehört zur NWF

Alle beheizten und ganzjährig bewohnbaren Räume innerhalb der Wohneinheit

Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad/WC, Gang, Vorraum, Korridor

Treppen innerhalb derselben Wohneinheit (z. B. interne Treppen im EFH zwischen UG/EG/OG/DG)

Begehbare Schränke, Umkleide, Einbauschränke

Beheizte Abstellräume innerhalb der Wohnung

Bodenflächen unter Lavabos, WCs, Küchenmobiliar

Mindestraumhöhe 1.50 m (bei Dachschrägen: nur Bodenflächen ≥1.50 m)

Gehört NICHT zur NWF

Wandquerschnitte (Innen- und Aussenwände) – NWF ist Innenkante zu Innenkante (lichte Fläche)

Balkone, Terrassen, Loggien, unbeheizte Wintergärten → Aussennutzfläche

Keller, Estrich, Garage, Bastelraum, Waschküche → Nebennutzfläche

Unbeheizte Räume

Gemeinsame Treppenhäuser in MFH (Verkehrsfläche) – nur Treppen, die ausschliesslich zur betreffenden Wohnung gehören, zählen mit

Strukturformel

Nutzfläche = Nettowohnfläche (NWF) + Nebennutzfläche (Keller, Estrich, Bastelraum, Waschküche, Garage) + Aussennutzfläche (Terrasse, Balkon, Patio, Loggia)

Auf dem Floor Plan immer separat ausweisen

NETTO-WOHNFLÄCHE: 291 m²

NUTZFLÄCHE: 413 m² (inkl. Patio: 18 m², Terrasse: 23 m², Auffahrt: 44 m², Balkon: 37 m²)

# BESCHRIFTUNGS-REGELN

Sämtliche Beschriftungen auf Deutsch, nach Schweizer Immobilien-Konvention. Englische Kürzel oder Mischbegriffe sind nicht zulässig.

Räume – immer so beschriften

Umkleide (NIE W.I.C, WIC, Walk-in Closet, Ankleide)

Schlafzimmer (NIE Bedroom, BR)

Wohnzimmer (NIE Living Room, LR)

Küche, Esszimmer / Essen, Büro

Vorraum (innerhalb der Wohneinheit), Gang (Durchgang / Verkehr)

Eingangsbereich oder Mud Room (NIE Entry, Foyer); Entrée

Bad (mit Badewanne, vollausgestattet); DU/WC (Dusche + WC); WC (nur Toilette)

Reduit oder Abstellraum (NIE Storage)

Technikraum (NIE Utility, Mechanical)

Keller (NIE Cellar, Basement)

Garage (Carport nur wenn offen)

Terrasse (ebenerdig oder DG); Balkon (ausgekragt am OG); Patio (umschlossener Innenhof, ebenerdig)

Auffahrt (NIE Driveway)

Geschoss-Bezeichnungen

Untergeschoss (UG)

Erdgeschoss (EG)

Obergeschoss (OG)

Dachgeschoss (DG)

⚠️  Geschoss-Bezeichnung immer wie im Architektenplan beschriftet. Wenn der Architekt das oberste Geschoss als „Dachgeschoss" bezeichnet, dann verwenden wir auch „Dachgeschoss" – nicht „Obergeschoss".

# LAYOUT-STANDARD

Format: A3 oder A4 quer, je nach Komplexität

Auflösung: 300 dpi für PDF-Export

Schriftart: serifenlos, gut lesbar (Helvetica, Inter, Open Sans)

Schriftgrösse Raumbezeichnungen: mind. 10 pt

Schriftgrösse Massangaben: 7–8 pt

Eingangspfeil mit Beschriftung „EINGANG"

Norden-Pfeil bei nicht eindeutiger Orientierung

Möblierung sichtbar: Bett, Sofa, Küchengeräte, WC, Lavabo, Badewanne, Dusche

Raum-Anschrift (pro Raum)

Bezeichnung (z. B. „Schlafzimmer")

Massangabe in Format 4.18m × 5.47m

Fläche in m² gem. Bauplan (z. B. 18.2 m²)

Footer am unteren Rand jedes Plans

Adresse vollständig: Strasse Nr., PLZ Ort KT

Geschoss-Bezeichnung

Total-Flächen (NETTO-WOHNFLÄCHE / NUTZFLÄCHE)

Disclaimer: GRÖSSEN UND ABMESSUNGEN SIND UNGEFÄHR, DIE TATSÄCHLICHEN KÖNNEN ABWEICHEN.

# TEXTUREN UND PERFORMANCE

Texturen wie Naturstein, Parkett, Rasenflächen oder Plattenbeläge sind als gerasterte Bilder (PNG/TIFF, ca. 300 dpi) einzubinden.

⚠️  NIE als Vektor-Pattern einbetten. Vektor-Texturen erzeugen riesige Form-XObjects, die Adobe Acrobat zum Absturz bringen, sobald jemand das PDF nachträglich bearbeiten will.

# PRE-DELIVERY CHECKLISTE

Vor dem Senden der finalen PDFs prüfen

Alle Räume aus dem Bauplan sind im Floor Plan ausgewiesen (auch Mud Room, Entrée, Reduit)

Raumbezeichnungen entsprechen dem Standard (keine englischen Kürzel wie W.I.C)

Geschoss-Bezeichnung stimmt mit Architektenplan überein

Flächen pro Raum entsprechen den Bauplan-BF-Werten (nicht Massabschätzungen)

Total NWF, Nutzfläche und Aussennutzfläche separat ausgewiesen

Treppen korrekt eingeordnet: EFH zur NWF, MFH gemeinsame Treppen ausgenommen

Terrasse / Balkon / Patio richtig benannt und unter Aussennutzfläche separat aufgeführt

Disclaimer im Footer vorhanden

Texturen als Raster-Bilder, nicht als Vektor

# KONTAKT

Bei Rückfragen: office@propus.ch

Version 1.0 · Propus GmbH